Le QRQC – La FNC

I ) Descriptif

Le Quick Response Quick Change est une méthode développée dans l’industrie automobile , et dont l’appellation varie selon les entreprises ( QRQC , 8D , fiches d’actions correctives FAC, Fiche de Non Conformité FNC)

La démarche QRQC est basé sur les outils développés par Deming .

La principale d’entre elles est la roue de Deming ( appelé aussi démarche PDCA ) qui est la base de l’amélioration continue , largement développée dans le cadre des normes Iso v 2000.

Cette démarche de progrès se compose d’outils que nous allons développer , et qui apparaissent en gras dans ce document.

La mise en œuvre QRQC peut concerner des non conformités aussi bien techniques ( défaillance , défaut , panne ) qu’organisationnelle ( Non conformité organisationnelle , rejets environnementaux , accidents du travail …. ) .

Elle peut donc s’appliquer aux activités industrielles , tertiaires ( services ) ou administratifs

II ) Les principes de base

1) Préliminaires

La première étape d’une démarche QRQC est de constituer le groupe de travail en charge d’analyser et d’apporter des réponses appropriées à la non conformité.

La constitution de cette équipe doit donc s’appuyer sur des acteurs impliqués , engagés , constructifs et compétents.C’est une des clés majeures de la résolution des problèmes.

Tous l’enjeu va consister , comme les prochaines lignes vont le démontrer , à résoudre durablement le problème problème , en ayant apporté des solutions efficaces sur le(s) cause(s) sources de la non conformité , afin d’en éviter la réapparition ( nommé « récurrence » )

2) La mise en œuvre

A) P ( Plan = Préparer)

Cette étape consiste à :

* Définir le contexte de la Non Conformité , pour pouvoir bien la résoudre ensuite .

Outil qualité utilisé :

le QQOQCP ( Qui , Quoi , Ou , Quand , Comment , Combien , Pourquoi )

* Mettre en œuvre des mesures conservatoires ( préserver les clients ) : actions curatives telles que vérification des stocks , contrôle renforcé etc…

* Analyser les causes possibles et les hiérarchiser.

Pour pouvoir trouver les causes de fond. En effet , lorsque celles ci ne sont pas cernées , la Non Conformité peut ressurgir , puisque le problème n’est pas traité…

Outils qualité utilisés :

le brainstorming ( groupe de réflexion )

le diagramme Cause Effet ( Appelé aussi diragramme d’Ishikawa , 6M , diagramme en arête de poisson , ou 6M )

Les 6 rubriques abordées sont :

M(atière) - M(ilieu) - M(ain d’œuvre) - M(éthode) - M(esure) - M(oyens)

Ces items sont également employés dans le cadre de non conformités relatives aux systèmes d’information ( L’information est elle bonne , par quel moyen est elle partagée , qui la partage …. )

Le diagramme cause – effet nous indique que rien ne sert d’agir sur les effets .

Seules les actions portant sur les causes pertinentes sont utiles.

les 5 pourquoi .

B) D ( Do = Mettre en œuvre les actions définies et jugées pertinentes )

Cette étape consiste à mettre en place les actions correctives définies.

C ) C ( Check = Vérifier l’efficacité des actions entreprises )

Cette étape consiste à mesurer l’efficacité des mesures entreprises , et de comparer les résultats obtenus aux objectifs définis.

Outils qualité utilisés :

Le tableau de relevés

Le tableau de mesure

Etc…

Dans le cas ou la non conformité n’est pas soldée ( càd que l’on n’a pas agit sur les causes racines ou sur les bonnes causes ), on reboucle sur l’analyse et les actions à mettre en œuvre …..

A ) A ( Act = Acter et capitaliser le travail entrepris )

Cette étape consiste à mettre à jour des documents de l’activité concernée par la NC ou de celles pouvant l’être ( action préventive ) : Mode opératoire , plan de surveillance , AMDEC , Mise à jour de bêtisier …

On généralise ainsi sur des produits ou activités similaires.

3 ) Conclusion

Une étape reste cependant à mener , à l’issue de la résolution efficace d’une non conformité :

Féliciter les membres du groupe de travail et ceux qui ont contribué à la réussite de la démarche

4 ) Synthèse des outils

| Etape | Actions | Outils |
| --- | --- | --- |
| Plan | Définir le contexte du problème Analyser le problème |  |
| Do | Mettre en place les actions |  |
| Check | Vérifier l’efficacité des actions entreprises |  |
| Act | Acter et capitaliser les actions efficaces entreprises |  |